注意事项：请各参赛队于4月30日12:00前，将论文电子稿发到mcmntu@163.com。邮件主题为：选题+学院+参赛队员1+参赛队员2+参赛队员3

附件命名为“选题+学院+参赛队员1+参赛队员2+参赛队员3”

如：邮件主题:“A理学院张三李四王五”，附件“A理学院张三李四王五.doc”

请各参赛队于4月30日下午13:30-16:00间，将论文纸质版（装订好，纸质论文必须与电子稿一致）交至教学楼16-525室。过时，取消评奖资格。

A题 南通新机场影响力的定量评估

新闻背景：南通新机场选址报告评审咨询会在我市召开

2019年1月28日至30日，中国民航工程咨询公司在通召开南通新机场选址报告评审咨询会。与会专家现场踏勘多个预选场址，听取设计研究单位汇报，进行深入分析评审。

为积极呼应长三角一体化发展国家战略，充分发挥机场对城市经济社会发展的服务支撑功能，推动枢纽经济发展和区域协同发展，近年来，我市启动了新机场研究和工作对接，取得较为丰富的阶段性成果。省政府工作报告明确指出，“推动南通新机场规划建设”。

专家组认为，建设南通新机场是长三角一体化加速推进背景下跨江融合发展的需要，是区域民航优势互补、协同发展的需要。专家组出具了选址报告评审意见，并提出了相关建议。

市委书记陆志鹏在评审大会上指出，要把重大交通基础设施作为落实省委、省政府要求南通建设上海“北大门”、融入长三角一体化进程的先导工程，规划建设南通新机场，结合北沿江高铁，打造“轨道上的机场”，建设空铁枢纽，助力江苏民航强省和长三角世界级机场群建设。

市委常委、秘书长沈雷，市委常委、常务副市长单晓鸣，副市长陈晓东参加相关活动。民航局、空管局、东部战区空军、省市相关部门及上海市发改委、交通委、上海机场集团等有关人员参加会议。

问题：

请你们选择感兴趣的某个侧面，建立数学模型，利用互联网数据，定量评估南通新机场的影响力。

B题 校园安保监控问题

由于各地校园治安事件的频发，为了有效的保护校园内师生的人身和财产安全，防止外来侵害的发生，维护校园的正常教学以及生活秩序，学校内安装安防监控系统势在必行。监控系统中的室外摄像头的安装既要保证校园道路全覆盖，又要考虑到建设和维护成本。

请你们建立数学模型，为南通大学啬园校区设计一个校园道路监控摄像头的布控方案。

附件一：红外高清球机的技术参数要求：

传感器类型：1/2.8＂Progressive Scan CMOS

视频： ≥200万像素，最大分辨率1920×1080，25fps

视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG

镜头： 30倍光学变焦

镜头翻转：水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

日夜转换模式：ICR红外滤片式，夜视距离≥150米

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,GB28181

通讯接口：1个10/100/1000Mbs 自适应以太网口

包含支架：是

功能区求(必须满足):

- 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1000TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准）

- 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）

- 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准）

- 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）

- 支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准）

- 信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准）

- 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130（以公安部型式检验报告为准）

- 样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准）

- 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）

- 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能

- 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持容量≥128GB

- 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC