附件1：

第五届南通大学大学生土木工程结构创新竞赛

现场模型制作与加载试验比赛具体要求

一、参赛成员要求

每个参赛团队由不超过3名学生组成。

二、模型要求

1、模型结构形式规定为空间桁架结构。

2、模型要求宽度不得超过200mm，净跨度L0=950mm，整个结构总长度L=1000mm。示意图如下：

加载模型

1000mm

950mm

P

加载台

3、制作模型时，应设计加载位置以便放置加载横杆，统一规定为上弦杆加载。

4、杆件连接可采用胶水粘接、螺栓连接或者小钢钉连接。

5、制作模型过程中，所有材料不允许改变截面的大小，不允许并杆使用。原则上要求任意两杆件夹角不得小于10°，示意图如下：

100

三、模型制作材料及工具

1、模型制作材料

桐木杆 规格：长1.0m  截面8mm*8mm  数量：8根

竹  竿 规格：长2.1m  截面7mm*7mm  数量：1根

胶  水 规格：康达万达WD1001高性能结构AB胶  80g 数量：1盒（A、B）

小钢钉 规格：长20mm  直径2mm      数量：20枚

螺栓、螺母 规格：长20mm 直径2mm   数量：12个

2、模型制作工具

（1）3根锯条、2把美工刀、2张砂纸、1把尖嘴钳，1把锤子、1把卷尺。

（2）1台手电钻（可自带）、2个2mm钻头（其中备用一个）。

3、材料及工具按照上述规定实行定量配给供应，一旦发生因制作失误导致的材料不足，不得要求增加材料。

四、加载方式与规则

1、加载方式

统一规定在模型中点悬挂配重的加载方式。在模型上弦杆预留位置放置加载钢杆，在其下方悬挂一个加载盘，加载高度可不予限制，通过在加载盘内加砝码的方式对模型施加集中力。

2、加载规则

（1）加载前的准备工作由三名参赛学生共同完成，准备好后另两名学生退场，加载过程由一名学生独立完成；

（2）现场采取砝码加载，加载规定为逐级连续加载方式，中间过程不得卸载；

（3）加载要求限10 级以内，各级加载荷重由各参赛队自行设计。注：组委会提供的加载砝码等级为20kg、15kg、10kg、5kg、2kg、1kg；

（4）每级加载后，持续时间应严格控制在1min 以上，才能继续下一级加载；

（5）各队比赛时间控制在18 分钟内完成，包括加载前的准备工作、加载试验和清理现场等工作内容。若在18分钟内未能完成试验，必须终止比赛。成绩则按规定时间内且满足加载持续时间的，未导致结构失效的荷载为最终成绩；

（6）整个加载过程中选手不得托举加载盘且不得触碰加载模型；

（7）当加载模型发生破坏时，前一级荷载与加载盘的重量之和作为结构的承载能力。

五、对于结构破坏的判定

当发生以下任意一条现象时即认为模型结构破坏，立即停止加载：

1、模型结构中任意一根骨架杆件发生断裂或屈曲；

2、任意一个节点破坏或杆件间连接发生脱离；

3、模型结构整体垮塌；

4、现场专家认定模型结构已经失效的其他情形。

六、评分方式及标准

（1）成绩按模型载重比得分值确定。参赛结构模型得分P（载重比）按下式计算：P=模型的最大承载力(kg)÷模型重量（g）；

（2）模型最大承载重量判定：一般模型按失效时所加最后一级荷载的前一级重量确定。